Перечень основных работ, выполняемых при подготовке декларации пожарной безопасности

1 этап – сбор сведений (с выездом на место) по объекту, имеющих отношение к обеспечению пожарной безопасности:

- соблюдение противопожарных расстояний от объекта до существующих зданий и сооружений;

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара;

- обеспечение проезда пожарной автотехники к объекту;

- обеспечение объекта наружным противопожарным водоснабжением, указание и оборудование мест установки передвижной пожарной техники;

- в части архитектурных, конструктивных и объемно-планировочных решений, в т.ч.:

  - устройство эвакуационных путей и выходов;

  - противопожарное секционирование;

  - соответствие степени огнестойкости здания, его этажности, и класса функциональной пожарной опасности;

- в части технологических решений:

  - огнепреграждающих устройств в оборудовании;

  - установка пожароопасного оборудования в изолированных помещениях;

  - применение электрооборудования, соответствующего по своим классам пожароопасной и взрывоопасной зонам окружающей среды, группе и категории взрывоопасной смеси и Правилам устройства электроустановок;

- наличие, оснащение и состояние внутреннего противопожарного водоснабжения;

- наличие и состояние системы вентиляции и дымоудаления;

- наличие, состояние и порядок технического обслуживания и ремонта систем автоматической противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);

- оснащение помещений проектируемого объекта первичными средствами пожаротушения;

- мероприятия организационного характера:

  - обучение правилам пожарной безопасности и действиям на случай возникновения пожара работников объекта;

  - реализация требований норм и правил пожарной безопасности, инструкций о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;

  - применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;

- сведения о подразделении пожарной охраны, защищающем объект от пожаров:

  - расстояние в километрах от пожарного депо до объекта;

  - оснащенность пожарно-техническим вооружением, численность дежурного караула.

2 этап – анализ соответствия вышеперечисленных показателей требованиям федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности.

3 этап – оценка пожарного риска:

3.1 сбор информации  по следующим показателям пожарной опасности объекта защиты:

  - обследование теплофизических характеристик ограждающих конструкций и размещенного на объекте оборудования;

  - вида, количество и размещение горючих материалов;

  - количество и вероятное расположение людей в здании;

  - автоматических систем обнаружения и тушения пожара, противодымной защиты, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

3.2 Анализ пожарной опасности объекта с учетом:

  - возможной динамики развития пожара;

  - состава и характеристик системы противопожарной защиты;

  - возможных последствий воздействия пожара на людей, конструкции здания и материальные ценности;

  - соответствия объекта и его системы противопожарной защиты требованиям противопожарных норм.

3.3 Определение частоты реализации пожароопасных ситуаций.

3.4 Построение полей опасных факторов пожара:

  - выбор сценария пожара;

  - формулировка математической модели и моделирование динамики развития пожара;

  - построение полей (графиков) опасных факторов пожара;

  - определение времени блокирования путей эвакуации.

3.5 Оценка последствий воздействия опасных факторов пожара на людей:

  - формулировка математической модели и моделирование эвакуации людей из здания при пожаре;

  - определение времени блокирования путей эвакуации;

  - расчет вероятности безопасной эвакуации людей;

3.6 Расчет значения величины индивидуального пожарного риска

4 этап – оформление декларации.