ВИДЫ

ЗНАКОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

И ИХ РАЗМЕРЫ

Виды знаков пожарной безопасности

и их размеры

| N пп. | Вид знака |  | Ряд типоразмеров,мм | Вариант исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изображение | Наименование |  |  |
| 1. |  | Запрещающий (круг с контуром по окружности и наклонной диагональной полосой) | Диаметр круга: 50; 100; 150; 200; 300; 350; 400 | Допускается применять поясняющую надпись черного цвета; при этом полоса не наносится |
| 2. |  | Предупреждающий (равносторонний треугольник с контуром по периметру) | Сторона треугольника: 50; 100; 150; 200; 300; 350; 400 | Допускается на желтом фоне применять поясняющую надпись черного цвета |
| 3. |  | Предписывающий (круг) | Диаметр круга: 50; 100; 150; 200; 300; 350; 400 | Допускается на синем фоне приме-нять поясняющую надпись белого цвета |
| 4. |  | Указательный (квадрат или прямоугольник) | Сторона квадрата: 50 х 50; 100 х 100; 150 х 150; 200 х 200; 300 х 300; 350 х 350; 400 х 400 | Для знаков, указы-вающих места на-хождения пожарно-технической продук-ции фон знака - красный; для целей эвакуации фон знака - зеленый. |
| 5. |  | То же | Стороны прямоугольника: 100 х 300; 150 х 300; 200 х 400; 300 х 600 | То же |

Знаки пожарной безопасности

| N пп. | Знак | Смысловое значение | Внешний вид | Порядок применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Знаки для обозначения средств пожарной сигнализации и кнопок ручного включения |  |  |  |  |
| 1. |  | Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики | Форма: квадрат Фон: красный Символ: белый | Используется для обозначения места ручного пуска установок пожарной сигнализации, противодымной защиты и пожаротушения; места (пункта) подачи сигнала пожарной тревоги |
| 2. |  | Звуковой оповещатель пожарной тревоги | Форма: квадрат Фон: красный Символ: белый | Используется индивидуально или совместно со знаком 1 |
| 3. |  | Телефон для использования при пожаре | Форма: квадрат Фон: красный Символ: белый | Используется для обозначения места нахождения телефона прямой связи с пожарной охраной |
| Знаки для использования на путях эвакуации |  |  |  |  |
| 4. |  | Эвакуационный (запасный) выход | Форма: прямоугольник Фон: зеленый Символ: белый | Используется для обозначения дверей эвакуационных выходов |
| 5. |  | Запрещается загромождать и (или) складировать | Форма: круг Фон: белый Символ: черный Контур и диагональ: красный | Используется на путях эвакуации, у эвакуационных выходов и для обеспечения свободного доступа к пожарно-технической продукции |
| 6. |  | Дверь эвакуационного выхода | Форма: квадрат Фон: зеленый Символ: белый фоcфоресцирующий | Используется для обозначения дверей эвакуационных выходов |
| 7. |  | Сдвинуть, чтобы открыть | Форма: квадрат Фон: зеленый Символ: белый фосфоресцирующий | Используется для обозначения сдвижной двери совмест-но со знаком 6 |
| 8. |  | Направление к эвакуационному выходу | Форма: прямоугольник Фон: зеленый Символ: белый | Используется на путях эвакуации для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| 9. |  | Направление к эвакуационному выходу (по лестнице вниз) | Форма: прямоугольник Фон: зеленый Символ: белый фосфоресцирующий | Используется на путях эвакуации при движении по лестнице вниз |
| 10. |  | Направление к эвакуационному выходу (по лестнице вверх) | Форма: прямоугольник Фон: зеленый Символ: белый фосфоресцирующий | Используется на путях эвакуации при движении по лестнице вверх |
| 11. |  | Открывать поворотом от себя | Форма: квадрат Фон: зеленый Символ: белый фосфоресцирующий | Используется на створчатых дверях эвакуационных выходов совместно со знаком 6 |
| 12. |  | Открывать поворотом к себе | Форма: квадрат Фон: зеленый Символ: белый фосфоресцирующий | То же |
| 13. |  | Разбей стекло | Форма: квадрат Фон: зеленый Символ: белый фосфоресцирующий | Используется в случаях, когда требуется разбить стекло, чтобы получить доступ к ключу для открывания двери или разбить стеклянную панель, чтобы выйти из здания, помещения |
| Знаки для обозначения пожарно-технической продукции |  |  |  |  |
| 14. |  | Место размещения пожарного оборудования | Форма: квадрат Фон: красный Символ: белый | Используется для обозначения места нахождения различ-ных видов пожарно-технической про-дукции, заменяя необходимость использования нес-кольких знаков (например, знаков NN 15, 16) |
| 15. |  | Огнетушитель | Форма: квадрат Фон: красный Символ: белый | Используется для обозначения места нахождения огнетушителя |
| 16. |  | Пожарный кран | Форма: квадрат Фон: красный Символ: белый | Используется для обозначения места нахождения пожарного крана |
| 17. |  | Пожарная лестница | Форма: квадрат Фон: красный Символ: белый | Используется для обозначения места нахождения пожарной лестницы |
| 18. |  | Пожарный водоисточник | Форма: квадрат Фон: красный Символ: белый | Используется для обозначения места нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин |
| 19. |  | Пожарный сухотрубный стояк | Форма: квадрат Фон: красный Символ: белый | Используется для обозначения места нахождения пожарного сухотрубного стояка |
| 20. |  | Пожарный гидрант | Форма: квадрат Фон: белый Символ: красный | Используется для обозначения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние до гидранта в метрах. |
| Знаки для обозначения пожароопасных веществ, зон, а также мест курения. |  |  |  |  |
| 21. |  | Пожароопасно: легковоспламеняющиеся вещества | Форма: треугольник Фон: желтый Символ: черный Контур: черный | Используется, чтобы обратить внимание на наличие легковоспламеня- ющихся веществ |
| 22. |  | Пожароопасно: окислитель | Форма: треугольник Фон: желтый Символ: черный Контур: черный | Используется, чтобы обратить внимание на наличие окислителя |
| 23. |  | Запрещается тушить водой | Форма: круг Фон: белый Символ: черный Контур и диагональ: красный | Используется в местах, где тушение водой не допускается |
| 24. |  | Запрещается курить | Форма: круг Фон: белый Символ: черный Контур и диагональ: красный | Используется, когда курение может стать причиной пожара |
| 25. |  | Запрещается пользоваться открытым огнем и курить | Форма: круг Фон: белый Символ: черный Контур и диагональ: красный | Используется, когда открытый огонь или курение могут стать причиной пожара |
| 26. |  | Место курения | Форма: круг Фон: синий Символ: белый | Используется для обозначения места курения |
| 27. | Рекомендуемый знак | Взрывоопасно: взрывоопасная среда | Форма: треугольник Фон: желтый Символ: черный Контур: черный | Используется, чтобы обратить внимание на наличие взрывоопасной среды или взрывчатых веществ |
| Вспомогательные знаки, не имеющие самостоятельного применения |  |  |  |  |
| 28. |  | Направление эвакуации | Форма: квадрат Фон: зеленый Символ: белый фосфоресцирующий | Используется на путях эвакуации совместно со знаком 4 для обозначения направления к эвакуационному выходу |
| 29. |  | Направление к месту нахождения пожарно-технической продукции | Форма: квадрат Фон: красный Символ: белый | Используется совместно с одним из знаков 1...3 или 14...20 |